ПЕЧЬ-КАМИН

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Россия, Тула

камень

(в зависимости от комплектации)

Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных до- кументах:

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». ВДПО, М., 1991.

# ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Печь-камин (далее – Камин) предназначен для установки в по- мещениях, в целях создания необходимого температурного режима.

Топка печи изготовлена из конструкционной стали, футерована легкозаменяемым высококачественным шамотом.

В конструкции камина предусмотрено два варианта исполне-

ния выхода дымохода:

- верхний выход дымохода;

- задний выход дымохода.

Наличие чугунной варочной поверхности позволяет пригото- вить или разогреть пищу.

Печь-камин может работать в двух режимах: экономичный – тление дров,

интенсивный – в основном используют при растопке и при приготовлении пищи.

# МОНТАЖ

Монтаж Печей-каминов должен проходить в соответствии с предписаниями настоящей инструкции и общими правилами про- ведения монтажа, осуществляться квалифицированными специали-

стами и руководствоваться «Правилами производства работ, ремонта печей и дымовых каналов». Для обеспечения безопасной и правиль- ной работы Камина, необходимо соблюдать следующее:

Печь-камин необходимо монтировать в помещениях с доста- точным притоком воздуха, необходимого для горения.

Высота дымового канала должна быть такой, чтобы обеспе- чить разрежение в дымовом канале не менее 6 ПА. Рекомендуемая высота дымового канала не менее 6000 мм.

Допустимо связывание в этой же трубе только одной печи Ди- аметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводя- щего патрубка Печи-камина. Размеры отступов и разделок при уста- новке Печи-камина, должны соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91*.

Пол, на котором ставится Камин, должен быть ровным и гори- зонтальным, изготовленным из негорючих материалов, под дверкой камеры сгорания и лотка для сбора и удаления золы должен быть установлен притопочный лист из металла размером не менее 400 мм перед топкой и шире камина не менее 100 мм с каждой стороны. Тол- щиной не менее 0,5 мм. Установка Печи-камина должна быть осу- ществлена таким образом, чтобы температура окружающих горю- чих материалов, при работе аппарата, не превышала 50°С.

При наличии горючих материалов и конструкций, Камин дол- жен отстоять от них на расстоянии 800 мм или необходимо поста- вить дополнительный несгораемый экран. Расстояние до незащи- щенного потолка минимум 1200 мм.

Перед установкой Камина убедитесь, что соблюдены все без- опасные расстояния. в переделах установленных безопасных рассто- яний вокруг печи не должно быть электроприборов, проводов или воспламеняющихся материалов.

При монтаже необходимо учитывать безопасные расстояния дымохода!

При несоблюдении требований к безопасным расстояниям сле- дует установить дополнительные средства защиты. Рекомендации по утеплению помещения согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая за- щита зданий».

Дополнительную информацию относительно требований про- тивопожарной безопасности можно получить в местной противопо- жарной службе.

# Типовая схема подключения

печи-камина ВЕЗУВИЙ Т/О к системе отопления

Технические	характеристи- ки печи-камина ВЕЗУВИЙ Т/О

Номинальная мощность водного кон- тура – 5 кВт

Объём теплообменника – 3,2 л Максимально допустимое давление 1 кгс/см 2

ВНИМАНИЕ!

# Перечень компонентов системы отопления

Т – термометр М – манометр

Р – циркуляционный насос (помпа) G – ресивер (гидробак)

F – фильтр механической очистки

R – радиатор

V1 – предохранительный клапан

V2 – воздушный клапан

Во избежание повреждения элементов системы отопления запрещается эксплуатировать печь-камин везувий т/о подключён- ной к системе не заполненной водой.

# УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ДЫМОХОДА

Высоту дымовых труб, следует принимать не менее 6 м.

- Установка самодельных дополнительных задвижек (вьюшек, заслонок) в дымовой трубе запрещена!

- Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;

- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при рас- положении трубы на расстоянии 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже конька кровли или парапета при расположении ды- мовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

Рисунок 1: Высота дымоходной трубы

  - не ниже линии, проведенной от конька под углом 10° к гори- зонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м (рисунок 1).

  - При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлей из горючих материалов, обеспечить трубу искрогасителем.

  - При проходе трубы через потолок необходимо выполнить разделку. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (по- толка) на 70 мм. При ее установке следует учитывать, что безопасное расстояние от поверхности трубы до горючей поверхности, состав- ляет не менее 380 мм. Разделка изготавливается из металлического листа толщиной 1,0 мм и заполняется негорючим, теплоизоляцион- ным материалом.

  - При проходе через крышу расстояние от наружной поверх- ности трубы до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудно горючих материалов должно составлять не ме- нее 250 мм.

  - Зазоры, возникающие в процессе монтажа, рекомендуется заполнять негорючими материалами (шлак, керамзит, базальтовая вата и т.д.).

  - Диаметр дымоходной трубы должен соответствовать диаме- тру выходного патрубка банной печи.

  - Для герметизации стыков труб необходимо использовать жа- ростойкий герметик и хомуты.

ВНИМАНИЕ!

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ КАМИНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГА- НИЗАЦИЙ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ УСТАНОВКУ НЕОБХОДИ- МО СДАТЬ ПО АКТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ И ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ В ДОШКОЛЬНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ УЧРЕЖДЕНИЯХ.

# ВИДЫ ТОПЛИВА

Наилучшим материалом для прогрева печи являются необра- ботанные дрова, желательно крупноколотые (берёза и ольха). Мож- но разжечь огонь с помощью бересты или газет. Запрещается раз- жигать печь легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Различные виды древесины имеют разную теплоту сгорания. При сжигании большого количества древесины с высокой теплотой сго- рания срок службы Камина уменьшается! Топочный материал сле- дует хранить в специальном месте. Не заполняйте топку слишком мелко наколотыми дровами, щепками, мелкими кусочками и струж- кой, так как при их сгорании может мгновенного возникнуть высо- кая температура.

Дрова нельзя хранить в непосредственной близости от топки. Запрещается сжигать в банной печи следующие материалы:

- Горючие материалы с высокой теплотой сгорания (такие, как ДСП, пластмасса, уголь и т.д.);

- Окрашенную или пропитанную древесину;

- Мусор (такой, как ПВХ-пластик, текстиль, кожа, резина, од- норазовые пеленки и т.д.);

- Садовый мусор (такой, как трава, листья).

# ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РАСТОПКА ПЕЧИ-КАМИНА

При первом зажигании обратите внимание на следующее:

- Освободите Камин от всех наклеек и защитных пленок.

- Выньте все дополнительные принадлежности из топки.

- Перед началом использования Камина протопите его первый раз вне помещения. Для улучшения тяги установите дымовые тру- бы. При протопке происходит полная полимеризация лакокрасоч- ного покрытия. Запах, который получается в результате обгорания краски, исчезает через несколько часов.

  - При проведении первой протопки в помещении, необходимо открыть все окна и двери, обеспечить хорошее проветривание.

  - Печь-камин окрашена термостойкой краской, которая дости- гает свою окончательную устойчивость после первого нагрева, по- этому не ставьте ничего и не трогайте внешнюю поверхность, чтобы не повредилось покрытие.

  - Далее Камин должен остыть.

  - Установите Камин в соответствии с инструкцией по установке. Чтобы стекло не загрязнялось, необходима высокая температу-

ра горения. Так как тяга, а соответственно мощность, Вашего Ками- на зависит от высоты дымовой трубы, точное положение регулято- ров устанавливается на основе опыта.

# РОЗЖИГ КАМИНА

Перед каждым разжиганием Печи-камина необходимо сделать следующее:

  - Убедиться, что в пределах безопасного расстояния нет посто- ронних предметов.

  - ПЕРЕД КАЖДЫМ РОЗЖИГОМ КАМИНА ПРОВЕРЯТЬ ФУТИРОВОЧНЫЕ БЛОКИ ВНУТРИ ТОПКИ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЗАЗОРОВ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ВОЗМОЖНО ПРОГАРАНИЕ ТОПКИ.

  - Открыть заслонку подачи воздуха в топку полностью до упо- ра в соответствующую сторону.

  - Удалить золу из зольного ящика.

  - Уложить топливо и растопочный материал зажечь его и за- крыть дверцу топки. После того как топливо разгорится, желаемая тепловая мощность достигается регулированием заслонок.

  - Для повторной загрузки топлива медленно приоткройте дверцу топки на короткое время, а затем также медленно откройте ее полностью. Это позволит избежать возникновения обратной тяги, сопровождаемой выходом дыма в помещение.

  - Зольный ящик (находится под топочной камерой) вынима- ется для удаления золы только в остывшем состоянии. Длительное интенсивное горение влечёт за собой риск возгорания!!! Чрезмерное нагревание (например, несколько полных загрузок подряд) приве- дёт к перегреву Камина и дымохода, что сокращает их срок службы и может стать причиной пожара.

# ВАЖНЫЕ	УКАЗАНИЯ	ПО	ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ И ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуемая масса закладки сухих дров 3-5 кг.

- Как и в случаях использования других горючих материалов, кроме вышеупомянутых, завод-изготовитель не гарантирует без- опасную работу изделия.

- Дверь камеры сгорания должна быть всегда плотно закрытой, даже тогда, когда Печь-камин не работает.

- Камин и трубы должны находиться на расстоянии не меньше 800 мм от горючих предметов и конструкций.

- При зажигании запрещено использование легковоспламеня- ющихся жидкостей.

- В помещении, где установлена Печь-камин недопустимо на- личие легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ.

- Выброс золы и очистка осуществляется только из остывшей Печи-камина в безопасное место, исключающее возгорание золы.

- Камин предназначен для локального отопления помещений с принятыми противопожарными мерами.

- Запрещено ставить горючие материалы и предметы на Печь- камин или в непосредственной его близости.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- детям следует объяснить, что печь становится очень горячей при эксплуатации, поэтому к ней опасно прикасаться;

- не прикасаться к дверце при работающей Печи-камине;

- Печь-камин не следует устанавливать в слишком оживлен- ном месте;

- располагать предметы, изготовленные из горючих материа- лов на расстоянии не менее 1,5 м от передней стороны Печи-камина;

- при открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицей.

# ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ-КАМИНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- пользоваться Печью-камином при отсутствии тяги;

- эксплуатировать Печь-камин при неисправном дымовом канале;

- растапливать Печь-камин легковоспламеняющимися жидко- стями и топливом с повышенной теплотой сгорания;

  - сжигать в Печи-камине мусор, полиэтиленовые пакеты;

  - оставлять растопленную Печь-камин без присмотра;

  - сушить одежду или сгораемые предметы на Печи-камине;

  - удалять сажу из дымохода путем выжигания;

  - удалять золу и угли из неостывшей Печи-камина;

  - применять дрова, длина которых превышает размеры топки Печи-камина;

  - переполнять топку топливом, перегревать Печь-камин;

  - топить Печь-камин с открытой топочной дверцей;

  - использовать Печь-камин в непрерывном режиме;

  - заливать огонь в Печи-камине водой;

  - самостоятельно вносить изменения в конструкцию Печи-ка- мина и использовать ее не по назначению.

При наличии в Печи-камине теплообменника необходимо ис- пользовать специальную жидкость-теплоноситель, не замерзающую при отрицательных температурах. Переход жидкости-теплоносите- ля в твёрдую фазу (замерзание) в теплообменнике НЕДОПУСТИМ, поэтому необходимо правильно выбирать жидкость-теплоноситель по температурным характеристикам в соответствии с климатиче- скими условиями своего региона.

# ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

  - вызвать пожарную службу;

  - приступить к эвакуации людей и имущества;

  - приступить к тушению пожара первичными средствами по- жаротушения.

# ЧИСТКА

Правильное содержание и чистка Печи-камина гарантируют безопасность и сохранение его хорошего внешнего вида.

Трубы и внутренность Камина прочищаются не менее одного раза в год.

Окрашенные поверхности чистят сухой мягкой щеткой. Стекло при необходимости промывают в охлажденном состоя-

нии мыльным раствором и просушивается.

Внимание! При чистке Печи-камина нельзя использовать острые предметы и абразивные материалы.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течении 12 месяцев со дня продажи устранять обнаруженные заводские дефекты либо, при необходимости, безвозмездно заменить аппарат.

-При отсутствии штампа продавца или отметки о дате продажи , срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

-Гарантия действительна лишь в случае соблюдения правил и рекомендаций, изложенных в техническом описании, инструкции по монтажу и эксплуатации, входящей в комплект поставки.

Внимание! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- монтаж печи и дымохода выполнен потребителем самостоятельно, без привлечения сертифицированной организации, располагающей необходимыми техническими средствами для качественного выполнения работ;

-несоблюдение правил установки, использование аппарата в нарушение настоящего руководства и нормативных документов;

-нарушение правил хранения и транспортировки аппарата;

-самостоятельный ремонт и / или другое вмешательство, повлекшее нарушения в конструкции изделия;

-использование в коммерческих целях;

-работы печи более 6 (шести) часов без перерыва.

-Гарантия не распространяется на стекло, уплотнительные шнуры, керамическую плитку, колосник, а также части с химическим покрытием (хромированные, никелированные, оцинкованные части).

Гарантийный талон

Изделие:	 Модель (тип):   	                                                                 Дата продажи:   	                                                  Торгующая организация:   	 Номер чека:  	 ФИО покупателя:  	                                                  Подпись продавца:

# Претензий по комплектности и внешнему виду не имею.

С гарантийными обязательствами ознакомлен.

Подпись покупателя:

Генеральный директор Нилов В. Н.

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВЕЗУВИЙ»

117525, г. Москва, Чертановская ул., д. 18, пом. 1, комн. 2 www.vezuviy.su info@vezuviy.su